Система нормативных документов в строительстве

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СИСТЕМЫ

СБОРНИК 
ТИПОВЫХ НОРМ ПОТЕРЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(дополнение к РДС 82-202-96)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
(ГОССТРОЙ РОССИИ)

Москва 1998

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН АО «Тулаорггехстрой» с участием специалистов НИИЖБ и ЦНИИЭУС Госстроя России, МИКХиС

2 ВНЕСЕН Управлением совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ письмом Госстроя россии от 3 декабря 1997 г. № ВБ-20-276/12 с 1 января 1998 г.

# ВВЕДЕНИЕ

Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве разработан в развитие СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения» для формирования подсистемы (комплекса) норм и нормативов расхода материалов в строительстве и в дополнение РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве».

Настоящий документ содержит типовые нормы потерь ресурсов и, как разновидность потерь, типовые нормы естественной убыли материальных ресурсов, в том числе и нефтепродуктов в различных условиях их хранения и транспортирования.

В связи с тем, что в настоящий нормативный документ включены типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов (ресурс, не вошедший в РДС 82-202-96), в нем приводится «Порядок применения норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, отпуске, хранении и транспортировании в строительстве».

Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов является руководством для организаций и предприятий строительного комплекса независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СИСТЕМЫ

СБОРНИК ТИПОВЫХ НОРМ ПОТЕРЬ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
(дополнение к РДС 82-202-96)

Дата введения 1998-01-01

# ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ПРИЕМЕ, ОТПУСКЕ, ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

# 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положения настоящего Порядка обязательны для всех организаций и предприятий, принимающих, отпускающих, хранящих нефтепродукты и транспортирующих их железнодорожным и водным транспортом в строительном комплексе.

1.2 Под естественной убылью нефтепродуктов понимаются потери (уменьшение массы при сохранении качества в пределах требований нормативных документов), являющиеся следствием физико-химических свойств нефтепродуктов, воздействия метеорологических факторов и несовершенства существующих в настоящее время средств защиты нефтепродуктов от потерь при приеме, хранении и отпуске в строительстве.

1.3 К естественной убыли не относятся потери нефтепродуктов, вызванные нарушением требований стандартов, технических условий, правил технической эксплуатации и хранения в строительстве.

1.4 Типовая норма естественной убыли - это допустимая величина безвозвратных потерь нефтепродуктов, возникающих при товаротранспортных операциях вследствие сопровождающих их физических процессов, а также потерь, неизбежных на данном уровне состояния применяемого технологического оборудования (потерь от испарения из всех видов емкостей через сальниковые уплотнения и задвижки, потерь от налипания и т.д.) в строительстве.

1.5 В типовые нормы естественной убыли не включены потери нефтепродуктов при ремонте и зачистке резервуаров, трубопроводов, при врезках лупингов и вставок, при внутрискладских перекачках, а также все виды аварийных потерь.

1.6 Типовые нормы естественной убыли являются предельными и применяются в случае фактической недостачи нефтепродуктов в организациях и предприятиях строительного комплекса Российской Федерации.

1.7 В зависимости от физико-химических свойств все нефтепродукты делятся на группы согласно разделу 12.

1.8 Для применения типовых норм естественной убыли нефтепродуктов территория Российской Федерации разделена на три климатические зоны в соответствии с разделом 13.

1.9 Типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов установлены для двух периодов года: осенне-зимнего (с 1 октября по 31 марта) и весенне-летнего (с 1 апреля по 30 сентября), а также в зависимости от типа и вместимости резервуаров и их оснащенности средствами защиты от потерь (понтон, газовая обвязка).

1.10 Типовые нормы естественной убыли не распространяются на нефтепродукты, принимаемые и сдаваемые по счету (фасованные продукты), транспортируемые или хранящиеся в герметичной таре (запаянные, с применением герметиков, уплотнений и др.), а также хранящиеся в резервуарах повышенного давления.

1.11 Типовые нормы естественной убыли при приеме, хранении, отпуске не применяются при транзитной поставке нефтепродуктов.

1.12 К заглубленным резервуарам относятся железобетонные и стальные резервуары, засыпанные грунтом толщиной более 0,2м.

# 2 ТИПОВЫЕ НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ ПРИЕМЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

2.1 Естественная убыль нефтепродуктов при приеме определяется умножением соответствующей типовой нормы на массу принятого нефтепродукта в резервуар в тоннах.

2.2 При приеме подогретых нефтепродуктов (мазута, масел) естественная убыль начисляется в зависимости от температуры их подогрева:

при подогреве до температуры от 11 до 20 °C в осенне-зимний период соответствующая типовая норма осенне-зимнего периода увеличивается в 1,5 раза;

независимо от периода года естественная убыль начисляется по типовым нормам весенне-летнего периода, увеличенным:

в 1,5 раза при подогреве нефтепродуктов от 21 до 30°C;

в 2	' '	' '	' '	' '	' '	31	' '	50	' ';

в 3	' '	' '	' '	' '	выше	50	' '.

2.3 Если при приеме нефтепродуктов нефтесбытовой организацией от нефтеперерабатывающего завода транспортной организации масса нефтепродуктов определяется по резервуару нефтесбытовой организации, то типовую норму естественной убыли при приеме в резервуар начисляет поставщик: нефтеперерабатывающий завод, транспортная организация .

Если при приеме нефтепродуктов нефтесбытовой организацией масса нефтепродуктов определяется по вместимости резервуара нефтеперерабатывающего завода или транспортного средства, то типовую норму естественной убыли при приеме в резервуар начисляет нефтесбытовая организация 1

Естественная убыль нефтепродуктов 1 и 2-й групп при приеме в резервуары начисляется по соответствующей типовой норме. Естественная убыль нефтепродуктов 3-й и 4-й групп начисляется в размере 75 %, нефтепродуктов 5 и 6-й групп - в размере 65 % соответствующей типовой нормы при приеме и хранении для указанных групп нефтепродуктов.

# 3 ТИПОВЫЕ НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ХРАНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

3.1 Естественная убыль нефтепродуктов при хранении определяется умножением соответствующей типовой нормы на массу хранимого в резервуаре нефтепродукта в тоннах.

3.2 При необходимости подогрева нефтепродуктов (мазута и масел) перед отпуском из резервуаров в транспортные средства естественная убыль начисляется независимо от периода года по нормам весенне-летнего периода, увеличенным:

при средней температуре подогрева от 21 до 30°C в 1,5 раза;

' '	' '	' '	' '	' '	31	' '	50	' '	в	2	' ';

' '	' '	' '	' '	' '	51	°C и выше в 3	' '.

При подогреве до температур в пределах от 11 до 20°C в осенне-зимний период соответствующая типовая норма осенне-зимнего периода увеличивается в 1,5 раза.

# 4 ТИПОВЫЕ НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ БОЛЕЕ ОДНОГО МЕСЯЦА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

4.1 Естественная убыль нефтепродуктов определяется начиная со второго месяца хранения после последнего поступления умножением соответствующей типовой нормы на массу нефтепродукта, находящегося в резервуаре после первого месяца хранения.

# 5 ТИПОВЫЕ НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ОТПУСКЕ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

5.1 Естественная убыль при отпуске в транспортные средства определяется умножением соответствующей типовой нормы на массу отпущенного или отгруженного нефтепродукта в тоннах.

# 6 ТИПОВЫЕ НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ И ПУНКТАХ ЗАПРАВКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

6.1 В типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов для автозаправочных станций и пунктов заправки включена естественная убыль при транспортировании, приеме нефтепродуктов из транспортных средств, при хранении в резервуарах и отпуске через раздаточные колонки.

6.2 Естественная убыль нефтепродуктов определяется умножением соответствующей типовой нормы на массу принятого нефтепродукта в тоннах.

# 7 ТИПОВЫЕ НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МАЗУТА ПРИ ПРИЕМЕ, ОТПУСКЕ И ХРАНЕНИИ В ОТКРЫТЫХ ЗЕМЛЯНЫХ АМБАРАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

7.1 Естественная убыль мазута, хранимого в открытых земляных амбарах, рассчитывается умножением соответствующей типовой нормы на площадь испарения мазута (площадь поверхности амбара) в квадратных метрах.

# 8 ТИПОВЫЕ НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ТВЕРДЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

8.1 В типовую норму естественной убыли твердых нефтепродуктов при приеме включена естественная убыль, возникающая при транспортировании и хранении.

8.2 Естественная убыль твердых нефтепродуктов определяется умножением соответствующей типовой нормы на количество принятого или отпущенного нефтепродукта в тоннах.

# 9 ТИПОВЫЕ НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ВОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

9.1 Типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов при водных перевозках распространяются только на перевозки по водным путям Российской Федерации во всех видах плавания.

9.2 Типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов при водных перевозках определяются в зависимости от периода года и водного бассейна, в котором производилась перевозка.

9.3 В типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов при водных перевозках включается естественная убыль только при транспортировании.

9.4 Естественная убыль при водных перевозках определяется умножением нормы на принятое к перевозке по накладной количество нефти и нефтепродуктов нетто в тоннах с учетом 2.2 настоящего Порядка.

9.5 Если определение принятого в нефтеналивные суда или отпущенного из них количества нефти или нефтепродуктов производится по замерам в береговых резервуарах или по счетчикам, то организация, принимающая нефть или нефтепродукты, начисляет естественную убыль в размере, указанном в 2.3 с учетом 2.2, а также климатических зон согласно разделу 13.

9.6 При перевалках и паузах в пути следования судна для нефтепродуктов 1, 2 и 8-й групп на переваленное количество дополнительно начисляется естественная убыль в размере 10 % нормы естественной убыли при водных перевозках с учетом 2.2 настоящего Порядка.

9.7 При перевозках нефтепродуктов из одного бассейна в другие и наоборот норма естественной убыли начисляется по бассейну выгрузки.

# 10 ТИПОВЫЕ НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

10.1 Типовые нормы естественной убыли нефти и нефтепродуктов при железнодорожных перевозках определяются независимо от расстояния перевозки.

10.2 Естественная убыль при железнодорожных перевозках определяется умножением типовой нормы на массу принятых к перевозке нефти или нефтепродуктов в тоннах, деленную на 100.

10.3 В типовые нормы естественной убыли нефти и нефтепродуктов при железнодорожных перевозках включена естественная убыль только при транспортировании.

# 11 ТИПОВЫЕ НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

11.1 Длительным хранением нефтепродуктов является хранение более одного года.

11.2 Типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов в первый год длительного хранения определяются в зависимости от периода года и климатической зоны согласно разделу 13.

11.3 Естественная убыль нефтепродуктов в первый год длительного хранения определяется умножением соответствующих норм на количество принятого нефтепродукта в тоннах с учетом 2.2 и 2.3.

Если прием нефтепродуктов производится в осенне-зимний период, а отпуск - в весенне-летний период или наоборот, берется среднеарифметическая величина соответствующих норм.

11.4 При хранении нефтепродуктов более одного года на каждый последующий месяц начисляется естественная убыль по соответствующим нормам.

# 12 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО ГРУППАМ

| Группы | Наименование нефтепродуктов |
| --- | --- |
| 1-я | 1.1 Бензины автомобильные: А-72, А-76, АИ-93, АИ-98 (ГОСТ 2084-77) АИ-95 "Экстра» (ОСТ 38.01.9-75) |
| 2-я | 2.1 Бензин-растворитель для резиновой промышленности (ГОСТ 443-76) |
|  | 2.2 Изооктан технический эталонный (ГОСТ 12433-83) |
|  | 2.3 Изооктан технический (ГОСТ 4095-75) |
|  | 2.4 Бензин авиационный (ГОСТ 1012-72) |
|  | 2 5 Масло вакуумное, ВМ-3 (ГОСТ 23013-78) |
|  | 2 6 Топливо для реактивных двигателей, Т-2 (ГОСТ 10227-86) |
|  | 2.7 Нефрас С 50/70 (бензин для промышленно-технических целей) (ГОСТ 8505-80) |
|  | 2.8 Бензин авиационный, Б-70 (ТУ 38-101913-82) |
|  | 2.9 Растворители нефрас А 65/75, нефрас А 63-75 (ОСТ 38.01.198-80) |
|  | 2.10 Гептан нормальный эталонный (ГОСТ 25828-83) |
|  | 2.11 Бензол нефтяной (ГОСТ 9572-93) |
| 3-я | 3.1 Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности (ГОСТ 3134-78) |
|  | 3.2 Масло вакуумное, ВМ-7 (ГОСТ 23013-78) |
|  | 3.3 Топливо для реактивных двигателей (кроме Т-2) (ГОСТ 10227-86) |
|  | 3.4 Топливо, РТ, для реактивных двигателей (ГОСТ 16564-71) |
|  | 3.5 Сольвент нефтяной (ГОСТ 10214-78) |
|  | 3.6 Керосин для технических целей (ГОСТ 18499-73) |
|  | 3.7 Лигроин приборный (ГОСТ 8863-76) |
|  | 3.8 Ксилол нефтяной (ГОСТ 9410-78) |
|  | 3.9 Толуол нефтяной (ГОСТ 14710-78) |
|  | 3.10 Этилбензол технический (ГОСТ 9385-77) |
| 4-я | 4.1 Пенообразователь, ПО-1 (ГОСТ 6948-81) |
|  | 4.2 Керосин осветительный из сернистых нефтей (ГОСТ 11128-65) |
|  | 4.3 Керосин осветлительный (ГОСТ 4753-68) |
|  | 4.4 Изопропиленбензол технический (ГОСТ 20491-75) |
|  | 4.5 Топливо дизельное «Зимнее» и «Арктическое» (ГОСТ 305-82) |
| 5-я | 5.1 Цетан эталонный (ГОСТ 12525-85) |
|  | 5.2 Масло поглотительное нефтяное (ГОСТ 4540-80) |
|  | 5.3 Нефтяное сырье для производства искусственной олифы, электроизолирующих покрытий и крепителей (лакойль) (ОСТ 38.01.96-75) |
|  | 5.4 Масло, АМГ-10 (ГОСТ 6794-75) |
|  | 5.5 Топливо дизельное: А, ЗС, 3, Л (ГОСТ 305-82) |
|  | 5.6 Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей (ГОСТ 1667-68) |
|  | 5.7 Топливо нефтяное для газотурбинных установок (ГОСТ 10433-75) |
|  | 5.8 Топливо печное бытовое, ТПБ (ТУ 38 101656-76) |
|  | 5.9 Присадка, ВНИИ НП-102 (ГОСТ 10659-80) |
|  | 5.10 Топливо термостабильное для реактивных двигателей (ГОСТ 12308-89) |
|  | 5.11 Топливо дизельное экспортное (ТУ 38-001162-73) |
|  | 5.12 Спирты синтетические- С10 – С18, С12 – С16 (ГОСТ 13937-86) |
| 6-я | 6.1 Мазуты всех марок |
|  | 6.2 Масла смазочные всех марок |
|  | 6.3 Присадки всех марок |
|  | 6.4 Битумы нефтяные жидкие |
|  | 6.5 Кислоты нефтяные |
|  | 6.6 Прочие жидкие нефтепродукты |
| 7-я | 7.1 Смазки всех марок |
|  | 7.2 Битумы твердые |
|  | 7.3 Пасты разные |
|  | 7.4 Церезин |
|  | 7.5 Разные твердые нефтепродукты |
| 8-я | 8.1 Нефть разная |

# 13 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ЗОНАМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

| Климатические зоны | Субъекты Российской Федерации |
| --- | --- |
| 1-я | Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Красноярский край. Хабаровский край, Амурская обл., Архангельская обл., Иркутская обл., Камчатская обл., Кемеровская обл., Кировская обл., Магаданская обл., Мурманская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Пермская обл., Свердловская обл., Томская обл., Тюменская обл., Челябинская обл., Читинская обл. |
| 2-я | Республика Дагестан, Ингушская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия-Хальмг Тангч, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская обл., Волгоградская обл., Ростовская обл.. |
| 3-я | Субъекты Российской Федерации, не входящие в первую и третью зоны. |

# ТИПОВЫЕ НОРМЫ ПОТЕРЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Таблица 1 - Типовые нормы трудноустранимых потерь материалов в процессе строительного производства (к приложению Б РДС 82-202-96)

| Вид работ | Наименование материалов | Потери, % |
| --- | --- | --- |
| 1 Крепление поверхности стенок траншей | Бревна II с, доски IV с | 3,5 |
| и котлованов | Гвозди | 1,5 |
| 2 Устройство бутобетонных фундаментов | Камень, щебень или бой | 1,0 |
|  | Бетонная смесь, раствор, кирпич | 1,8 |
| 3 Изоляция фундаментов | Рулонные материалы | 4,0 |
|  | Мастика, раствор | 1,8 |
| 4 Кладка стен из пустотелых камней | Камень при кладке стен гладких | 2,0 |
|  | То же, стен простых | 3,0 |
|  | То же, стен средней сложности | 4,0 |
|  | Раствор, заполнители (шлак) | 1,8 |
| 5 Кладка столбов из кирпича | Кирпич при кладке прямоугольных столбов | 1,8 |
|  | То же, круглых столбов | 12,5 |
|  | Раствор | 1,8 |
| 6 Устройство перегородок | Кирпич, пустотелые керамические камни, раствор | 1,8 |
|  | Плиты гипсовые, гипсокаменные и др. | 4,0 |
| 7 Ручное приготовление раствора | Цемент, терразитовая смесь, минеральная крошка | 0,9 |
|  | Известковое тесто | 1,8 |
|  | Глина, песок для отделочных растворов | 4,0 |
|  | Песок обычный и шлаковый для кладочных растворов | 2,0 |
| 8 Гашение извести | Потери извести при гашении: |  |
|  | механизированным способом | 1,8 |
|  | ручным способом | 8,0 |
| 9 Конопатка, зачеканка и расшивка швов | Раствор, пакля, гипс строительный | 1,8 |
| 10 Изготовление опалубки для сводов и арок | Доски Гвозди | 3,5 1,5 |
| 11 Железнение бетонных поверхностей | Цемент | 1,8 |
| 12 Уход за бетоном | Вода, рогожа | 1,8 |
| 13 Изготовление каркасных деревянных стен | Толь, смола, доски, фанера строительная, пергамин, гидронированная бумага, плиты фибролитовые | 3,0 |
|  | Шлак | 2,8 |
|  | Гвозди | 1,5 |
| 14 Изготовление перекрытия | Лесоматериалы, толь, бумага, глина, известь, смола | 3,0 |
|  | Шлак | 2,8 |
|  | Гипс | 1,8 |
|  | Гвозди | 1,5 |
| 15 Внутренняя обшивка деревянных стен и потолков | Доски, фанера, пергамин или бумага | 3,0 |
|  | Гвозди | 1,5 |
| 16 Наружная обшивка стен | Бруски, доски, пергамин или бумага | 3,0 |
|  | Гвозди | 1,5 |
| 17 Изготовление крыши | Брусья, толь беспокровный, смола | 3,0 |
|  | Гвозди толевые | 1,5 |
| 18 Изготовление забора | Лесоматериалы | 3,0 |
|  | Гвозди | 1,5 |
| 19 Приготовление антисептических и огне–защитных составов | Вода, натрий фтористый, натрий кремне–фтористый, дрова, битум НБ-3. жидкое стекло, суперфосфат, пек, смола, маслянистый антисептик, масло зеленое, экстракт сульфатных щелоков, контакт керосиновый, пыль торфяная, водный раствор антисептика, камнеугольное креозотовое масло, аммонит сернокислый, аммонит фосфорно-кислый | 2,0 |
| 20 Антисептическая пропитка древесины в ваннах | Водный раствор антисептика, маслянистый антисептик, дрова | 2,0 |
| 21 Антисептирование и огнезащита древесины | Водный раствор, маслянистый состав, смесь густой и жидкой смолы или нефтебитум, суперобмазка (экстрактовая или битумная), силикатообмазка, опилки антисептированные, битум НБ-3, бандажи, проволока печная, дрова, толь или войлок, дрань штукатурная | 3,0 |
| 22 Изготовление пола | Бруски, доски, пластины, подкладки | 3,0 |
|  | Клепка паркетная, паркетная доска, асфальтобетонная смесь | 2,0 |
| 23 Отделка поверхности паркетных по–лов | Мыло хозяйственное, ветошь, опилки, шкурка стеклянная, мастика | 3,5 |
| 24 Настилка торцовых полов | Шашка торцовая Мастика, песок, дрова | 2,0 1,8 |
| 25 Покрытие полов линолеумом | Линолеум: без рисунка | 2,0 |
|  | с рисунком | 4,0 |
|  | линолеумные ковры | 0,5 |
|  | Клей столярный, мастика битумная, олифа, охра тертая, мастика казеино-цементная | 1,8 |
|  | Гвозди обойные | 1,5 |
| 26 Настилка плиточных полов | Плитки бетонные, цементные, мозаичные, керамические, асфальтобетонные | 2,0 |
|  | Плитки поливинилхлоридные, релин много–слойный | 1,5 |
|  | Ковры из плиток керамических, мраморные плиты | 1,0 |
|  | Раствор, ветошь, опилки | 1,8 |
| 27 Подготовка из кирпичного щебня | Щебень и песок | 2,5 |
|  | Известковое тесто | 2,0 |
| 28 Приготовление ксилолитовых смесей | Магнезит, соляная кислота, хлористый магний жидкий, песок, опилки, краски сухие, вода | 1,8 |
| 29 Кладка печей и очагов | Кирпич глиняный и шамотный, глина обыкновенная и шамотная, песок, порошок шамотный, проволока печная, войлок строительный, сталь кровельная, сталь полосовая | 1,8 |
| 30 Устройство вентиляционных камер и коробов | Шлак котельный, гипс строительный, вода, дрань штукатурная, плиты изоляционные и шлакогипсовые, проволока вязальная, битум | 1,8 |
|  | Гвозди | 1,5 |
| 31 Устройство подвесных каналов | Сталь круглая 40 мм, очесы, сетка штукатурная, раствор известковый и цементный, гипс строительный, проволока 3 мм Гвозди | 1,8 1,5 |
| 32 Оштукатуривание поверхности вручную | Раствор известковый, гипс строительный, раствор цементно-известковый для поверхностей: горизонтальных | 5,5 |
|  | вертикальных | 1,8 |
| 33 Окраска водными составами | Известь негашеная, краски сухие, соль поваренная, краски силикатные, паста меловая, клей мездровый, купорос медный, мыло хозяйственное, олифа «Оксоль», шпаклевка купоросная, краски казеиновые, мел молотый, пемза, ветошь | 3,5 |
| 34 Окраска масляными составами | Олифа, белила тертые, краски тертые, мел молотый, клей малярный, сиккатив, мыло хозяйственное, пемза, ветошь | 3,0 |
| 35 Оклейка стен обоями | Обои: при централизованном раскрое | 2,0 |
|  | при раскрое на строительной площадке: без подбора рисунка | 5,0 |
|  | с подбором рисунка | 8,0 |
|  | при оклейке потолков простыми обоями | 12,0 |
|  | моющиеся обои на бумажной основе | 7,0 |
|  | моющиеся обои на тканевой основе | 4,0 |
|  | Линкруст | 8,5 |
|  | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная самоклеящаяся | 4,0 |
|  | Бумага | 3,5 |
|  | Мука, крахмал, клей, фриз или бордюр | 1,8 |
| 36 Оклейка поверхностей тканями | Ткани | 1,8 |
|  | Мука, клей | 3,5 |
|  | Картон | 2,5 |
| 37 Приготовление замазки для стекольных работ | Опилки, олифа, мел молотый, белила свинцовые сухие, сурик свинцовый сухой, сурик железный сухой, битум, сфагнум, заполнитель (асбестовая крошка и др. ), трепел | 3,0 |
| 38 Облицовка помещений специального | Цемент | 0,9 |
| назначения | Раствор | 1,8 |
|  | Плитки облицовочные и карнизные или цокольные, опилки | 3,0 |
| 39 Отделка искусственным мрамором | Краски сухие, мыло | 3,0 |
| (цветные и глянцевые штукатурки) | Гипс строительный, клей столярный, печора, оселок (твердый, мягкий), мешковина, скипидар, воск сухой, губка греческая, известковое тесто, раствор известковый, песок белый мраморный, уголь древесный | 1,8 |
| 40 Обивка деревянных поверхностей | Сталь листовая кровельная | 2,0 |
| кровельной листовой сталью (полы, стены, потолки, стенки слуховых окон) | Войлок и картон асбестовый Гвозди | 3,5 1,5 |
| 41 Кладка стен и столбов из саманного и | Кирпич силикатный | 3,5 |
| сырцового кирпича | Раствор глиняный | 1,8 |
| 42 Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных и бетонных мостов и труб: устройство щебеночной подготовки | Щебень, гравий: первый слой | 10,5 |
|  | последующие слои | 4,5 |
| укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) | Бетонная смесь | 10,1 |
| укладка бетонной смеси в фундаменты, сборные и монолитные опоры и плитные пролетные строения | То же | 1,8 |
| то же, в подколонники и ригель | ' ' | 2,8 |
| то же, в продольный шов ригеля, заделка торцов балок, бетонирование мокрых стыков, устройство бетонной подушки в | ' ' | 4,15 |
| трубах и заполнение бетоном пазух многоочковых труб то же, в ребристые пролетные строения | Бетонная смесь | 3,5 |
| омоналичивание элементов опор, заделка анкерных ниш в плите крайних балок | То же | 6,8 |
| то же, пучков и канатов | ' ' | 1,8 |
| бетонирование швов | ' ' | 3,2 |
| то же, армированных продольных швов и устройство проезжей части без оклеечной изоляции | ' ' | 1,8 |
| монтаж сборных опор из блоков-оболочек, установка блоков заполнения, установка сборных элементов опор стоечно-эстакадных мостов, укладка прямоугольных лекальных блоков и плит фундаментов труб, установка блоков оголовков и звеньев труб | Раствор цементно-песчаный | 5,8 |
| омоноличивание неармированных продольных швов, омоноличивание стыков между блоками и швов между стеновыми блоками и между плитами перекрытий, заделка анкеров пучков в диафрагмах, установка элементов проезжей части мостов и путепроводов и установка сборного перильного ограждения | Тоже | 7,0 |
| заливка подготовительного слоя основания фундамента | Раствор цементно-песчаный | 10,4 |
| инъецирование каналов | Раствор цементный | 7,0 |
| устройство термопластичной гидроизоляции | Ткань стеклосетчатая | 16,1 |
| устройство оклеечной гидроизоляции труб | Рубероид или мешковина пропитанная | 13,9 |

Таблица 2 - Типовые нормы естественной убыли строительных материалов при транспортировании (к приложению Г РДС 82-202-96)

| Материал | Вид транспорта | Условия перевозки | Норма, % массы |
| --- | --- | --- | --- |
| Зола, шлаки строительные | Водный | Навалом без перегрузки | 1,1 |
| (кроме гранулированных) |  | То же, с перегрузкой на желез–нодорожный транспорт и обратно | 1,5 |
|  |  | То же, с перегрузкой из судна в судно | 1,5 |
| Олифа глифталевая и пентафталевая | Железнодорожный | В цистернах и бочках: осенне-зимний период: до 500 км | 0,10 |
|  |  | 500-2000 км | 0,12 |
|  |  | св. 2000 км весенне-летний период | 0,15 |
|  |  | до 500 км | 0,15 |
|  |  | 500-2000 км | 0,17 |
|  |  | св. 2000 км | 0,20 |
| Краски и красильные ве–щества: в сухом виде | Железнодорожный | В таре деревянной | 0,15 |
|  |  | Без тары | 0,65 |
| в жидком виде |  | В таре деревянной | 0,30 |
| То же: в жидком виде | Водный | В таре деревянной: без перегрузки | 0,35 |
|  |  | с перегрузкой на железнодорожный транспорт и обратно | 0,45 |
|  |  | с перегрузкой из судна в судно | 0,42 |
| в сухом виде |  | В таре деревянной | 0,18 |
|  |  | Без тары | 0,70 |
| Белила сухие | Автомобильный | В таре | 0,10 |
| Клей костный, малярный, столярный, сапожный, ка– | Железнодорожный | В бочках и мешках | 0,15 |
| зеин | Водный | Тоже | 0,12 |

Таблица 3 - Типовые нормы естественной убыли (боя) асбестоцементных изделий при транспортировании (к приложению М РДС 82-202-96)

| Материал | Вид транспорта | Норма, % массы |
| --- | --- | --- |
| Листы асбестоцементные всех видов | Железнодорожный и водный | 1,20 |
| Трубы асбестоцементные | Тоже | 0,70 |

Таблица 4 - Типовые нормы потерь пропиточных битумов при производстве рулонных кровельных материалов и складских операциях

| Виды потерь | Потери, % массы |  |
| --- | --- | --- |
|  | БКН-45/80 | БКН-90/30 |
| При окислении, транспортировании и хранении- | 1,3 | 3,7 |
| При срыве пропитанного картона | 0,4 | 0,3 |
| Всего: | 1,7 | 4,0 |

Таблица 5 - Типовые нормы естественной убыли лакокрасочных материалов при сливе из цистерн

|  |  | Климатические зоны |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция | Тип тары | 1-я |  | 2-я |  |  | 3-я |  |
|  |  | апрель – сентябрь | октябрь - март | апрель – сентябрь |  | октябрь - март | апрель – сентябрь | октябрь - март |
|  |  | Норма, % массы |  |  |  |  |  |  |
| Лаки, эмали, грун- | Автоцистерна | 0,11 | 0,20 | 0,11 | 0,18 |  | 0,10 | 0,14 |
| товки на конденсационных смолах | Железнодорожная цистерна | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,10 |  | 0,05 | 0,07 |
| Олифы | Цистерна | 0,08 | 0,12 | 0,075 | 0,11 |  | 0,07 | 0,10 |

Таблица 6 - Типовые нормы естественной убыли лакокрасочных материалов при сливе из фляг, барабанов и бочек

| Продукция | Тип тары | Норма, % массы |
| --- | --- | --- |
| Лаки, эмали, грунтовки на конденсационных | Фляги | 0,25 |
| смолах | Барабаны | 0,15 |
|  | Бочки | 0,10 |
| То же, на полимеризационных смолах и на эфирах | Фляги | 0,20 |
| целлюлозы | Барабаны | 0,10 |
|  | Бочки | 0,05 |
| Олифа | Фляги | 0,30 |
|  | Барабаны | 0,20 |
|  | Бочки | 0,17 |

Таблица 7 - Типовые нормы естественной убыли химической продукции при хранении на складах (закрытых) во всех климатических зонах (срок 1 год)

| Продукция | Способ хранения | Норма, % массы |
| --- | --- | --- |
| Белила цинковые сухие, белила титановые | Мешки бумажные, контейнеры | 0,10 |
| Стекло жидкое | Цистерны, бочки | 0,13 |
| Пигменты:глет, мумия, охра, литолон, крон, окись хрома, пиролюзит, сурик железный | В таре согласно ГОСТ 9980-80 | 0,10 |
| Мел молотый, в том числе сепарированный и обогащенный | В таре | 0,20 |
| Тальк | Тоже | 0,20 |
| Мел сухомолотый, каолин | Навалом | 0,65 |

Таблица 8 - Типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов 1-й и 2-й групп при приеме в резервуары в строительстве (в кг на 1 т принятого количества)

|  |  | Климатические зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип резервуара | Группа | 1-я |  | 2-я |  | 3-я |  |
|  | нефтепродукта | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь |
| Наземные стальные вместимостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 400 | 1 | 0,20 | 0,35 | 0,22 | 0,39 | 0,28 | 0,47 |
|  | 2 | 0,18 | 0,34 | 0,20 | 0,37 | 0,20 | 0,45 |
| 700-1000 | 1 | 0,18 | 0,34 | 0,21 | 0,38 | 0,28 | 0,44 |
|  | 2 | 0,16 | 0,31 | 0,19 | 0,36 | 0,19 | 0,41 |
| Наземные стальные с понтоном вместимостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 400 | 1 | 0,12 | 0,29 | 0,18 | 0,34 | 0,18 | 0,40 |
|  | 2 | 0,10 | 0,29 | 0,13 | 0,32 | 0,13 | 0,40 |
| 700-1000 | 1 | 0,06 | 0,21 | 0,18 | 0,32 | 0,18 | 0,37 |
|  | 2 | 0,05 | 0,21 | 0,13 | 0,27 | 0,13 | 0,35 |
| Наземные стальные, имеющие газовую обвязку, вместимостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1000 | 1 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,24 | 0,11 | 0,25 |
|  | 2 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,16 |

Таблица 9 - Типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов 1-й и 2-й групп при хранении в резервуарах до одного месяца в строительстве (в кг на 1 т хранимого продукта в месяц)

|  |  | Климатические зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип резервуара | Группа | 1-я |  | 2-я |  | 3-я |  |
|  | нефтепродукта | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь |
| Наземные стальные вместимостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 400 | 1 | 0,21 | 0,64 | 0,30 | 0,85 | 0,37 | 1,06 |
|  | 2 | 0,15 | 0,62 | 0,25 | 0,79 | 0,37 | 1,02 |
| 700-1000 | 1 | 0,14 | 0,63 | 0,26 | 0,83 | 0,30 | 1,00 |
|  | 2 | 0,13 | 0,61 | 0,21 | 0,74 | 0,29 | 0,86 |
| Наземные стальные с понтоном вместимостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 400 | 1 | 0,05 | 0,13 | 0,05 | 0,19 | 0,06 | 0,26 |
|  | 2 | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,20 |
| 700-1000 | 1 | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,18 | 0,04 | 0,25 |
|  | 2 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,03 | 0,19 |
| Наземные стальные, имеющие газовую обвязку, вместимостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1000 | 1 | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,24 | 0,08 | 0,30 |
|  | 2 | 0,04 | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,06 | 0,24 |

Таблица 10 - Типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении в резервуарах более одного месяца в строительстве (в кг на 1 т хранимого продукта в месяц)

|  |  | Климатические зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип резервуара | Группа | 1-я |  | 2-я |  | 3-я |  |
|  | нефтепродукта | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь |
| Наземные стальные вместимостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 400 | 1 | 0,07 | 0,41 | 0,07 | 0,57 | 0,26 | 0,81 |
|  | 2 | 0,07 | 0,24 | 0,07 | 0,41 | 0,15 | 0,57 |
|  | 3 | - | 0,03 | - | 0,03 | - | 0,06 |
|  | 4 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| 700-1000 | 1 | 0,07 | 0,39 | 0,07 | 0,57 | 0,25 | 0,78 |
|  | 2 | 0,07 | 0,23 | 0,07 | 0,40 | 0,14 | 0,57 |
|  | 3 | - | 0,03 | -- | 0,03 | - | 0,06 |
|  | 4 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| Наземные стальные с понтоном | 1 | - | 0,08 | - | 0,13 | 0,03 | 0,17 |
|  | 2 | - | 0,07 | - | 0,08 | 0,02 | 0,11 |
| Заглубленные | 1 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | 2 | - | 0,08 | - | 0,08 | 0,05 | 0,08 |
|  | 3 | - | - | - | - | - | 0,03 |

Таблица 11 - Типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов 3, 4, 5, 6-й групп при приеме и хранении до одного месяца в строительстве (в кг на 1 т принятого продукта)

|  |  | Климатические зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип резервуара | Группа | 1-я |  | 2-я |  | 3-я |  |
|  | нефтепродукта | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь |
|  | 3 | 0,06 | 0,13 | 0,09 | 0,16 | 0,10 | 0,18 |
|  | 4 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,09 |
| Наземные стальные | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | 6 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | 3 и 4 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,08 |
| Заглубленные | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | 6 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Таблица 12 - Типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов при отпуске в железнодорожные и автомобильные цистерны и транспортные средства морских и речных судов в строительстве (в кг на 1 т отпущенного продукта)

| Группа | Климатические зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нефтепродукта | 1-я |  | 2-я |  | 3-я |  |
|  | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь |
| 1 | 0,04 | 0,13 | 0,07 | 0,19 | 0,10 | 0,20 |
| 2 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,15 |
| 3 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 4 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |

Таблица 13 - Типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении и отпуске на автозаправочных станциях и пунктах заправки в строительстве (в кг на 1 т принятого продукта)

|  |  | Климатические зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип резервуара | Группа | 1-я |  | 2-я |  | 3-я |  |
|  | нефтепродукта | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь |
|  | 1 | 0,33 | 0,55 | 0,50 | 0,95 | 0,68 | 1,00 |
| Наземные стальные | 5 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | 6 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Наземные стальные с понтоном | 1 | 0,13 | 0,28 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,54 |
|  | 1 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,37 | 0,45 | 0,52 |
| Заглубленные | 5 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | 6 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Примечание - Нормы естественной убыли не распространяются на нефтепродукты, принимаемые и отпускаемые по счету (фасованная продукция). |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14 - Типовые нормы естественной убыли мазута при приеме, отпуске и хранении в открытых земляных амбарах в строительстве (в кг/м2 поверхности испарения нефтепродукта в месяц)

| Климатические зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я |  | 2-я |  | 3-я |  |
| октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь |
| 1,3 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,0 | 2,7 |

Таблица 15 - Типовые нормы естественной убыли твердых нефтепродуктов в строительстве (в кг на 1 т принятого или отпущенного продукта)

| Вид операции | Климатические зоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я | 2-я | 3-я |
| Прием | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| Отпуск | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Примечание - Нормы естественной убыли не распространяются на нефтепродукты, принимаемые и отпускаемые по счету (фасованная продукция). |  |  |  |

Таблица 16 - Типовые нормы естественной убыли нефти и нефтепродуктов при железнодорожных перевозках в цистернах во все периоды года в строительстве (в кг на 1 т перевозимого продукта)

| Группа нефтепродукта | Норма естественной убыли |
| --- | --- |
| 1-я и 2-я | 0,19 |
| 3-я и 4-я | 0,12 |
| 5-я и 6-я (кроме моторного топлива и мазутов) | 0,05 |
| 6-я (только моторное топливо и мазуты) | 0,08 |
| 8-я | 0,40 |

Таблица 17 - Типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, отпуске и хранении в первый год длительного хранения в строительстве (в кг на 1 т принятого продукта)

|  |  | Климатические зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип резервуара | Группа | 1-я |  | 2-я |  | 3-я |  |
|  | нефтепродукта | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь |
|  | 1 | 3,50 | 3,90 | 2,10 | 2,50 | 2,00 | 2,30 |
| Наземные стальные с нормой | 2 | 2,60 | 3,00 | 2,82 | 2,12 | 1,13 | 1,47 |
| загрузки 95 % и более | 3 | 0,47 | 0,57 | 0,35 | 0,42 | 0,27 | 0,37 |
|  | 4 | 0,20 | 0,27 | 0,13 | 0,28 | 0,13 | 0,16 |
|  | 5 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
|  | 6 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Наземные стальные с нормой | 1 | 3,50 | 3,90 | 2,10 | 2,50 | 2,00 | 2,30 |
| загрузки менее 95 % | 3 | 0,47 | 0,57 | 0,42 | 0,50 | 0,29 | 0,39 |
|  | 4 | 0,23 | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,14 | 0,18 |
|  | 5 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
|  | 1 | 1,70 | 1,92 | 0,87 | 1,67 | 0,54 | 1,31 |
|  | 4 | 0,45 | 0,63 | 0,26 | 0,30 | 0,14 | 0,23 |
| Заглубленные | 5 | 0,07 | 0,11 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
|  | 6 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

Таблица 18 - Типовые нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении более одного года (длительное хранение) в строительстве (в кг на 1 т хранимого продукта в месяц)

| Тип резервуара |  | Климатические зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа | 1-я |  | 2-я |  | 3-я |  |
|  | нефтепродукта | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь | октябрь - март | апрель - сентябрь |
| Наземные стальные с нормой | 1 | 0,03 | 0,35 | - | 0,18 | - | 0,08 |
| загрузки 95 % и | 2 | - | 0,15 | - | 0,08 | - | 0,04 |
| более | 3 | - | 0,02 | - | - | - | - |
| Наземные стальные с нормой | 1 | 0,03 | 0,35 | - | 0,20 | - | 0,08 |
| загрузки менее 95% | 3 | - | 0,02 | - | - | - | - |

Таблица 19 - Типовые нормы естественной убыли нефти и нефтепродуктов при водных перевозках в строительстве (в кг на 1 т принятого к пере возке количества)

| Водные бассейны | Группа нефтепродуктов | Октябрь - март | Апрель - сентябрь |
| --- | --- | --- | --- |
| Волжско Камский (исключая дельту | 1, 2, 8 | 1,5 | 3,0 |
| р. Волги) и Азово-Черноморский | 3 и 4 | 1,0 | 1,9 |
|  | 5 | 0,7 | 1,4 |
|  | 6 (только масла) | 1,6 | 1,6 |
| Другие морские и речные | 6 (кроме масел) | 1,2 | 1,2 |
|  | 1, 2, 8 | 1,1 | 2,5 |
|  | З и 4 | 0,8 | 1,6 |
|  | 5 | 0,5 | 1,0 |
|  | 6 (только масла) | 1,6 | 1,6 |
|  | 6 (кроме масел) | 1,2 | 1,2 |

Таблица 20 - Типовые нормы естественной убыли каменных углей при перевозках железнодорожным транспортом с открытой поверхностью пере возимого груза в строительстве

| Наименование продукции | Норма, % массы, при расстоянии, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | св. 2000 |
| Мелкие классы (М, С, Ш) антрацитов, каменных углей всех марок, угольный концентрат и отсев, бурые угли всех марок и классов, промпродукт и шлам | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,65 |
| Рядовые антрациты и каменные угли всех марок, брикеты из бурых углей | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
| Среднекрупные сорта (П, К, 0) антрацитов и каменных углей всех марок | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 |

Таблица 21 - Типовые нормы естественной убыли каменных углей при перевозках железнодорожным транспортом с покрытием поверхности перевозимого груза защитной пленкой в строительстве

| Наименование продукции | Норма, % массы, при расстоянии, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | св. 2000 |
| Мелкие классы (М, С, Ш) антрацитов, каменных углей всех марок, угольный концентрат и отсевы всех марок, бурые угли всех марок и классов | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
| Рядовые антрациты и каменные угли всех марок | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,28 |
| Примечания 1. Дополнительные нормы естественной убыли устанавливаются на каждую перевалку с железнодорожного транспорта на водный и обратно и на перегрузку из вагона в вагон в размере 0,45 %. 2. Условные обозначения углей (М, С, Ш, П, К, О) приняты в соответствии с ГОСТ 19242 |  |  |  |  |  |

Таблица 22 - Типовые нормы естественной убыли каменных углей при перевозках автомобильным транспортом в строительстве

|  | Норма, % массы при перевозке, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | до 50 | 51-100 | 101-250 | > 250 км за каждые 100км |
| Антрациты, каменные и бурые угли всех марок | 0,15 | 0,30 | 0,40 | 0,08* |
| Брикеты из каменных и бурых углей | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,03* |
| * Не более 0,60 % за весь период транспортирования |  |  |  |  |

Таблица 23 - Типовые нормы естественной убыли торфяной продукции при перевозках автомобильным транспортом и тракторными прицепами в строительстве

| Наименование продукции | Норма, % массы |
| --- | --- |
| Торф фрезерный для различного использования | 0,50 |
| Торф кусковой для коммунально-бытовых нужд | 0,45 |
| Брикеты торфяные для коммунально-бытовых нужд | 0,15 |
| Торфяные горшочки | 0,08 |

Таблица 24 - Типовые нормы естественной убыли торфа и торфяной продукции при перевозках железнодорожным транспортом в строительстве

| Наименование | Норма. % массы, при расстоянии, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-2000 | >2000 |
| Торф фрезерный топливный и сельскохозяйственный при | 0,35 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 1,30 |
| при перевозках: в полувагонах |  |  |  |  |  |  |
| в полувагонах с наращенными бортами | 0,20 | 0,30 | 0,30 | - | - | - |
| в вагонах-хопперах и в полувагонах торфовозных узкоколейных | 0,10 | 0,20 | 0,25 | - | - | - |
| Примечания 1. Дополнительные нормы естественной убыли устанавливаются на каждую перевалку с железнодорожного транспорта на водный и обратно и на перегрузку из вагона в вагон в размере 0,55 %. 2. Норма естественной убыли на торфяную продукцию (торфяные горшочки, питательные грунты, торфоминеральные удобрения на основе фрезерного торфа) независимо от расстояния устанавливаются в размере 0,10 %. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 25 - Поправочные коэффициенты к нормам расхода пиломатериалов на производство инвентарных деталей временных сооружений, оборачиваемых (щиты для крепления траншей, леса и подмости различных типов, щиты опалубки) для определения нормы расхода материалов в зависимости от количества оборотов и процента потерь на каждом обороте (дополнение к пункту 5.11 РДС 82-202-96)

| Число оборотов, включая | Потери материалов при каждом обороте, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| первоначальную установку | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 2 | 0,505 | 0,515 | 0,525 | 0,55 | 0,575 | 0,60 |
| 3 | 0,34 | 0,353 | 0,366 | 0,40 | 0,433 | 0,467 |
| 4 | 0,257 | 0,273 | 0,288 | 0,325 | 0,362 | 0,40 |
| 5 | 0,208 | 0,224 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
| 6 | 0,175 | 0,192 | 0,208 | 0,25 | 0,292 | 0,333 |
| 7 | 0,151 | 0,168 | 0,186 | 0,228 | 0,271 | 0,314 |
| 8 | 0,134 | 0,151 | 0,169 | 0,212 | 0,256 | 0,30 |
| 9 | 0,121 | 0,138 | 0,156 | 0,20 | 0,244 | 0,289 |
| 10 | 0,109 | 0,127 | 0,145 | 0,19 | 0,235 | 0,28 |
| 15 | 0,076 | 0,095 | 0,113 | - | - | - |
| 20 | 0,06 | 0,079 | 0,098 | - | - | - |
| 25 | 0,05 | 0,069 | 0,088 | - | - | - |
| 30 | 0,043 | 0,062 | 0,082 | - | - | - |
| 35 | 0,038 | 0,058 | 0,077 | - | - | - |
| 40 | 0,035 | 0,054 | 0,074 | - | - | - |
| Примечания 1. Поправочные коэффициенты применяются в случае когда нормы расхода лесоматериалов, конструкций и деталей рассчитаны на первоначальное устройство оборачиваемых деталей временных сооружений. 2. Потери материалов при каждом обороте и число оборотов должны приниматься по данным наблюдений за фактическим использованием оборачиваемых деталей временных сооружений. |  |  |  |  |  |  |